# الدليل الشامل عن رشاشات الحريق (Fire Sprinklers): أنواعها، آلية عملها، وأهمية الاعتمادات الدولية

تعتبر رشاشات الحريق (Fire Sprinklers) خط الدفاع الأول والأكثر فعالية في أنظمة مكافحة الحريق التلقائية. في عالم المقاولات وتوريدات المشاريع الكهروميكانيكية (MEP Engineering Supplies)، يمثل اختيار الرشاش المناسب قراراً هندسياً حاسماً يحمي الأرواح ويحافظ على الممتلكات. تعمل هذه الرشاشات بشكل مستقل للسيطرة على الحرائق في مراحلها الأولى، مما يمنع انتشار اللهب ويقلل من الأضرار الكارثية.

## كيف تعمل رشاشات مكافحة الحريق؟

المعتقد الشائع بأن جميع الرشاشات في المبنى تعمل في وقت واحد عند نشوب حريق هو معتقد خاطئ تسببت فيه الأفلام السينمائية. في الواقع، يعمل كل رشاش حريق (Sprinkler Head) بشكل مستقل بناءً على درجة الحرارة في محيطه المباشر.

يحتوي قلب الرشاش على بصيلة زجاجية (Glass Bulb) بداخلها سائل حساس للحرارة (غالباً الجلسرين). عند اندلاع حريق وارتفاع درجة الحرارة إلى حد معين، يتمدد السائل مؤدياً إلى تحطم الزجاجة، مما يسمح بتدفق المياه المضغوطة في شبكة المواسير لتصطدم بعاكس الرشاش (Deflector) وتنتشر على شكل مظلة لتغطية مساحة الحريق.

يتم تمييز درجات الحرارة بألوان البصيلات الزجاجية، وأشهرها:

- الأحمر: يعمل عند 68 درجة مئوية (155 فهرنهايت) - وهو الأكثر استخداماً في المكاتب والمباني السكنية.

- الأخضر: يعمل عند 93 درجة مئوية (200 فهرنهايت).

- الأزرق: يعمل عند 141 درجة مئوية (286 فهرنهايت) - للمطابخ التجارية والمصانع.

## أنواع رشاشات الحريق الأساسية (Sprinkler Types)

يتم تحديد نوع الرشاش بناءً على طبيعة السقف والتصميم المعماري للمكان:

- الرشاش المتدلي (Pendent Sprinkler):

- الوصف: يتدلى الرشاش إلى الأسفل بحيث يكون اتجاه تدفق المياه نحو الأرض.

- الاستخدام: التطبيق الأكثر شيوعاً، يُركب في الأماكن التي تحتوي على أسقف معلقة (False Ceilings) مثل المكاتب، المستشفيات، والمراكز التجارية.

- الرشاش الصاعد (Upright Sprinkler):

- الوصف: يتم تركيبه بحيث يكون اتجاه الرشاش للأعلى، وعند تدفق المياه تصطدم بالعاكس لتتجه إلى الأسفل.

- الاستخدام: مثالي للأماكن التي لا تحتوي على أسقف معلقة وحيث تكون شبكة المواسير مكشوفة، مثل الجراجات، المستودعات، والمصانع، لحماية الرشاش من التلف الميكانيكي.

- الرشاش الحائطي (Sidewall Sprinkler):

- الوصف: يثبت على الجدران ويدفع المياه في شكل نصف دائري.

- الاستخدام: في الممرات الضيقة أو غرف الفنادق حيث يصعب تمديد مواسير الحريق في الأسقف بسبب ضيق المساحة.

- الرشاش المخفي (Concealed Sprinkler):

- الوصف: رشاش متدلي يتم إخفاؤه داخل السقف وتغطيته بطبق ديكوري يسقط تلقائياً عند تعرضه للحرارة.

- الاستخدام: الأماكن التي تتطلب تشطيبات معمارية فاخرة دون إبراز شكل معدات الحريق، مثل الفنادق الكبرى والقصور.

## الجودة والاعتمادات: لماذا لا مجال للمساومة؟

في مجال MEP Engineering Supplies، لا يمكن قبول منتجات مجهولة الهوية في أنظمة الحياة والسلامة. يجب أن تتوافق رشاشات الحريق مع المعايير الدولية الصارمة وأكواد الجمعية الوطنية للوقاية من الحرائق، وتحديداً كود NFPA 13.

لضمان عمل الرشاش بكفاءة لحظة الخطر، يجب أن يحمل اعتمادات عالمية قاطعة، أهمها:

- UL Listed: معتمد من مختبرات Underwriters Laboratories الأمريكية.

- FM Approved: معتمد من هيئة Factory Mutual.

### أبرز العلامات التجارية الرائدة عالمياً

لضمان الاعتمادية في المشاريع الكبرى، يعتمد المهندسون على علامات تجارية أثبتت كفاءتها عبر عقود، من أبرزها:

- Reliable Automatic Sprinkler Co.: من أعرق الشركات الأمريكية وأكثرها ابتكاراً، تقدم حلولاً هندسية متقدمة وتشكيلة هائلة من الرشاشات لتغطية أعقد متطلبات المشاريع الضخمة بموثوقية لا تُضاهى.

- MECH (Jinan Meide): خيار عالمي يتميز بتقديم أداء فائق وتكامل سلس مع باقي منظومة المحابس والوصلات (Fittings)، ويجمع بين الكفاءة العالية والالتزام التام بالاعتمادات (UL/FM).

تأسيس شبكة مكافحة حريق تعتمد على مواسير سيملس قوية ومحابس دقيقة لن يكتمل دون اختيار رشاشات حريق أصلية ومعتمدة. الرشاش هو النقطة النهائية التي تترجم كفاءة المنظومة بأكملها إلى حماية فعلية على أرض الواقع.