جدول مقارنة تفصيلي بين مواسير سيملس جدول

إليك جدول مقارنة تفصيلي بين مواسير سيملس جدول 40 (Schedule 40) و مواسير سيملس جدول 80 (Schedule 80). هذا الجدول يوضح الفروق الجوهرية بينهما ويساعد المهندسين والمقاولين في اتخاذ القرار المناسب بناءً على متطلبات المشروع.

### مقارنة شاملة: مواسير سيملس جدول 40 مقابل جدول 80

| وجه المقارنة | مواسير سيملس جدول 40 (Sch 40) | مواسير سيملس جدول 80 (Sch 80) |
| --- | --- | --- |
| التعريف العام | السمك القياسي والأكثر شيوعاً (Standard). | يمثل سمك الجدار الإضافي (Extra Strong - XS). |
| القطر الخارجي (OD) | ثابت ومطابق لجدول 80 لنفس القطر الاسمي (NPS). | ثابت ومطابق لجدول 40 لنفس القطر الاسمي (NPS). |
| القطر الداخلي (ID) | أكبر (نظراً لقلة سمك الجدار)، مما يسمح بمعدل تدفق أعلى. | أصغر (بسبب زيادة سمك الجدار)، مما يقلل معدل التدفق قليلاً. |
| سمك الجدار (مثال لقطر 4 بوصة) | 0.237 بوصة (6.02 مم). | 0.337 بوصة (8.56 مم). |
| تحمل الضغط | متوسط إلى عالي (مناسب لمعظم التطبيقات الصناعية القياسية). | عالي جداً (يتحمل ضغوطاً أعلى بكثير مقارنة بجدول 40). |
| الوزن | أخف وزناً (مثال لقطر 4 بوصة: حوالي 16.07 كجم/متر). | أثقل وزناً (مثال لقطر 4 بوصة: حوالي 22.32 كجم/متر). |
| التكلفة | اقتصادية وأقل تكلفة. | أعلى تكلفة بسبب زيادة كمية الصلب المستخدمة. |
| مقاومة التآكل والصدمات | جيدة، وتناسب البيئات المعتدلة. | ممتازة، الجدار الأكثر سمكاً يوفر حماية أكبر ضد التآكل الكيميائي والصدمات الميكانيكية. |
| أبرز الاستخدامات | - شبكات المياه والصرف الصحي. - أنظمة مكافحة الحريق (Firefighting). - خطوط الغاز والنفط ذات الضغط المنخفض إلى المتوسط. - أنظمة التدفئة والتبريد (HVAC). - الاستخدامات الإنشائية العامة. | - خطوط البخار عالي الضغط والغلايات. - نقل المواد الكيميائية القاسية والمسببة للتآكل. - خطوط أنابيب النفط والغاز ذات الضغط المرتفع. - التطبيقات الصناعية الثقيلة تحت الأرض. - المصافي ومحطات البتروكيماويات. |
| ملاحظات التركيب | أسهل في النقل والتركيب واللحام. | يتطلب دعامات أقوى ومعدات لحام متخصصة بسبب وزنه الزائد وسمكه. |

ملاحظة فنية هامة: عند اختيار الفلنجات (Flanges) والمحابس (Valves) والتوصيلات (Fittings)، يجب التأكد من توافقها مع جدول الماسورة المستخدمة لضمان سلامة وكفاءة النظام بأكمله.